FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és tartsa be az összes utasítást

mielőtt megszerelné és használná a terméket. Őrizze meg.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Sósvizes rendszer

Modell QS200 (CS2220)

220 – 240 V~, 50-60Hz

A kép csak illusztráció.

Ne felejtsen el kipróbálni egyéb Intex termékeket: medencéket, medence tartozékokat, felfújható medencéket, otthoni játékokat, felfújható ágyakat és csónakokat, amelyek nagyobb viszonteladóknál kaphatók vagy látogasson el honlapunkra.

A folyamatos termékfejlesztés politikája miatt, az Intex fenntartja magának azt a jogot, hogy a megjelenést és a specifikációt megváltoztassa, amely eredményezi a használati utasítás frissítéseit külön értesítés nélkül.

TARTALOMJEGYZÉK

Figyelmeztetés ………………………………………………………….…….…………….	 3

Alkatrészlista ………………………………………………………………..……………… 	 4

Termék jellemzők: …………………………………………………………………………. 	 4

Telepítési útmutató ……………………………….….……………………………………. 	 5

Só szint és medencevíz mennyiségek ……………………………….…….………….....	 6

Intex medencék sótáblázat …………………………………………….….……………….	 7

Intex medencék cianursav táblázat ………………………………….…….…………..… 	 8

Intex medencék működési idő táblázat …………………………….…….……………….	 9

Nem –Intex medencék sótáblázat ………………………………….……….…………… 	10

Nem-Intex medencék cianursav táblázat ………………………….……….…………… 	10

Nem- Intex medencék működési idő táblázat …………………….……………………. 	10

Üzemeltetési útmutató …………………………………………………………………….. 	11

LED kijelző kód táblázat ………………………………………………………...………… 	12

Sóbontó és szűrőszivattyú rögzítése……………………………………………………… 	12

Karbantartás …………………………………………………………………………………. 	13-14

Hosszútávú tárolás és téliesítés………………………………………………………….… 	14

Medence karbantartása és kémiai meghatározások ……………………………………  	15

Hibaelhárítási útmutató ……………………………………………………………………..  	16-18

Korlátolt garancia ………………………………………………………………………….. 	19

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

Gondosan olvassa el, értse meg és kövesse az útmutatót mielőtt üzembe helyezné és használná a

terméket

OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ UTASÍTÁSOKAT

! FIGYELMEZTETÉS !

Ezt a sósvíz-rendszert csak nátrium-hipoklorit előállítására tervezték. Nem figyeli és nem szabályozza a nátrium-hipoklorit szintjét a medencében. A medence tulajdonosának felelőssége a szabad klórszint figyelése és fenntartása az ajánlott 1,0 és 3,0 ppm közötti tartományban. A medence tulajdonosának felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a szabad klór szintjét, miközben a medence szivattyúja működik, és ennek megfelelően állítsa be a sósvízrendszert.

- A gyermekeket és a fogyatékkal élőket mindig felügyelje.

- A gyermekeket tartsa távol ettől a terméktől és az elektromos vezetéktől.

- Vigyázni kell, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel. Gyerekek csak felügyelettel végezhetnek karbantartást.

- A készüléket használhatják gyerekek 8 éves kortól és felette és olyan személyek, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel vagy nem megfelelő az ismerete és tapasztalata, ha felügyeletet  vagy a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat megkapták és megértik a veszélyeket

- Csak felnőtt szerelheti össze és szét.

- Ezt a terméket csak földelt csatlakozóhoz csatlakoztassa, amely FI-relével (életvédelmi relével) védett, amely max. 30mA érzékeny.

- Mindig húzza ki a konnektorból a terméket, mielőtt elmozdítaná, tisztítaná, szervizelné vagy a terméken bármilyen beállítást végezne.

- Ne temesse el az elektromos vezetéket. Helyezze a kábelt oda, ahol nem károsodhat fűnyíró-gép, sövénynyíró olló és egyéb készülék által.

- Ha a hálózati kábel sérült, a cseréjét csak a gyártó, a szerviz megbízottja vagy hasonlóan képzett szakember végezheti el, annak érdekében, hogy elkerüljük az elektromos balesetet.

- Az elektromos áramütés kockázatának mérséklése érdekében ne használjon hosszabbító vezetéket, időzítőt, elosztót az egység elektromos ellátására; használjon egy megfelelően elhelyezett  földelt konnektort.

- Ne dugja be a terméket a konnektorba vagy húzza ki onnan, ha vízben áll vagy nedves a keze.

- Tartsa a terméket több mint 2 m-re a medencétől.

- Tartsa a termék dugóját több mint 3,5 m-re a medencétől.

- Ezt a terméket a medencétől távol helyezze el megelőzve, hogy a gyermekek a szivattyúra ráállva elérjék a medencét.

- Ez a termék csak mobil medencékhez használható. Ne használja tartósan üzembe helyezett medencékhez. A mobil medencét úgy alakították ki, hogy könnyedén szétszedhető legyen tárolás céljából és újra összerakható az eredeti konfigurációjába.

- A készüléket csak háztartási célra használják.

- Ezt a terméket csak a kézikönyvben leírt célokra lehet használni!

- A telepítéssel, tisztítással és karbantartással kapcsolatos összes információt olvassa el a kézikönyv alábbi bekezdéseiből.

- A hőkapcsoló véletlen visszaállításából eredő veszély elkerülése érdekében a készüléket nem szabad külső kapcsolóberendezésen, például időzítőn keresztül használni, vagy olyan áramkörhöz csatlakoztatni, amelyet a közműszolgáltató rendszeresen be- és kikapcsol.

A FENTI FIGYELMEZTETÉSEK BE NEM TARTÁSA ANYAGI KÁROKAT, ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉST, KOMOLY SÉRÜLÉSEKET VAGY HALÁLT OKOZHAT.

A termékhez tartozó figyelmeztetők, útmutatók és biztonsági előírások a víz-rekreációs eszközök

néhány általános veszélyeit mutatják be, és nem fedik le a kockázat és veszély minden esetét.

Kérjük, használja a józan eszét és jó ítélőképességét, amikor bármilyen vízi tevékenységet folytat.

Csak hordozható föld feletti medencékhez alkalmazható

ALKATRÉSZLISTA

Mielőtt összeszerelné a berendezést, szánjon rá néhány percet az alkatrészek megismerésére.

Megjegyzés: A rajz csak illusztrációs célt szolgál. A termék ettől eltérhet. Nem méretarányos.

Az összeszereléshez nem szükséges szerszám.

| Szám | Megnevezés | Mennyiség | Alkatrész kódja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vezérlőegység | 1 | 13092 |
| 2 | Gégecső | 1 | 11873 |
| 3 | Csőbilincs | 2 | 11489 |
| 4 | Cellaház ’O’ gyűrű | 2 | 12947 |
| 5 | Cellaház | 1 | 13088 |
| 6 | Titán elektrolit cella ’O’ gyűrű | 1 | 13094 |
| 7 | Titán elektrolit cella | 1 | 13093 |
| 8 | Elektrolit cella lezáró | 1 | 13095 |
| 9 | Tesztcsík | 1 | 19635 |

| TERMÉK JELLEMZŐK |  |
| --- | --- |
| Modell | CS2220 |
| Teljesítmény | 20 W |
| Ideális só mennyiség | 3000 ppm (részecske per millió) |
| Maximális nátrium-hipoklorit teljesítmény/óra: | 2 gramm / óra |
| Szűrőszivattyú minimum és maximum áramlás | 1136 liter/óra és 3785 liter/óra |
| Korlátozott garancia | Lásd a ’Korlátozott jótállás’ részt |
| 1 ¼” (32mm) gégecső csatlakozású medencékhez és szivattyúkhoz |  |

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS

* Ennek a sósvizes rendszernek külön keringtető szivattyú (2650 – 11355 L/h) szükséges a víz keringtetéséhez és megfelelő működéséhez.

* A sósvizes rendszert utolsó egységként kell a medencébe visszavezető vízágba szerelni, amint az 1. rajzon látható. Ezzel meghosszabbodik a titán lemezek élettartama.

* A szerelés előtt először távolítson el minden nagyobb szennyeződést és szemcsét, mint például falevél, rovarok, bogarak a vízből.

1. A telepítési utasításoknak megfelelően szerelje össze a föld feletti medencét és a szűrőszivattyút.

2. Vegye ki a sósvíz rendszert és tartozékait a csomagolásból.

3. Helyezze a sósvizes rendszert a szűrőszivattyú után.

4. Csatlakoztassa a csatlakozó tömlőt (2) a sósvíz rendszer bemenetéhez egy bilinccsel (3).

5. Ugorjon a hatos pontra, ha a medencéje üres. Ha a medence fel van töltve vízzel, csavarja le a kerek rácsokat a szűrőcsatlakozókról, és helyezze el a kalapszerű dugókat a csatlakozókba, mielőtt beüzemeli a sósvizes fertőtlenítőt.

6. Távolítsa el a víz visszatérési gégecsövet a szűrőegységről, és csatlakoztassa a sósvizes fertőtlenítő kimeneti csatlakozójához.

7. Egy csőbilinccsel (3) csatlakoztassa a gégecsövet (2) a szűrőegység kimeneti csatlakozójához. Óvatosan szorítsa rá.

8. Távolítsa el a fekete kalapszerű dugókat, melyek megakadályozzák a víz kifolyását a medencéből. Majd, helyezze vissza a kerek rácsokat a szűrő csatlakozásokhoz a medence belső falán.

víz bevezetése			medence			víz kivezetése

szivattyú gégecső	sósvizes fertőtlenítő		gégecső (32mm)	szivattyú gégecső

SÓ SZINT ÉS MEDENCE VÍZMENNYISÉGEK

Milyen sót használjon:

Az úszómedencékben meghatározott típusú sót kell használni a felszerelés védelme érdekében. Só vásárlásakor ellenőrizze, hogy a só megfelel-e az úszómedencékben használt vegyi anyagokra vonatkozó EN16401 szabványnak. Forduljon a helyi medencebolthoz, vagy lépjen kapcsolatba a só gyártójával, ha segítségre van szüksége a megfelelő só ellenőrzéséhez. Ne használjon jódozott sót, csomósodást gátló sót (E535) vagy sárga (sárga szódabikarbóna) színű sót.

Az EU-n belüli használatra szánt medencesó kiválasztásakor vegye figyelembe azt is, hogy az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) előírja, hogy a biocid termékekről szóló rendelettel összhangban az ECHA 95. cikk szerinti listáján szereplő regisztrált/engedélyezett gyártóktól származó sót (nátrium-kloridot) használjon. (BPR, (EU) 528/2012 rendelet). További információkért keresse fel az ECHA webhelyét a https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substance-suppliers címen.

Csak nátriumklorid sót használjon

Csak legalább 99,4%-os tisztaságú nátriumkloridot használjon. Elfogadható a vízlágyító sótablettái is (bepárolt só sűrített formája). Azonban a feloldódása tovább tart. Sót adnak a medence vizéhez, és az elektrolitikus cella a só felhasználásával nátrium-hipokloritot hoz létre. Minél tisztább a só, annál jobb az elektrolitikus cella teljesítménye.

Optimális só szint

A medencevíz ideális sótartalma 2500-3500 ppm között van, optimálisként 3000 ppm.

A túl alacsony sószint csökkenti a sósvízrendszer hatékonyságát és alacsony nátrium-hipoklorit termelést eredményez. A túl nagy só szint sós ízt ad a medence vizének (ez 3500-4000 ppm fölötti sótartalom esetén fordul elő). A túl nagy sótartalom károsíthatja az áramellátást és a fémrészek valamint a medencetartozékok korrózióját okozhatja. A következő „sótáblázat” mutatja a felhasználandó sómennyiségeket. A medencében levő só folyamatosan regenerálódik. Só vesztesség csak akkor lép fel, ha a medencevizet fizikailag eltávolítjuk a medencéből. A víz párolgása során só nem vész el.

 Só hozzáadása

1. Indítsa el a keringtető szivattyút.

2. Hagyja a sósvizes rendszert kikapcsolva.

3. Határozza meg a hozzáadandó sómennyiséget (lásd. sótáblázat).

4. Szórja be a medence belső kerülete mentén egyenletesen a helyes sómennyiséget.

5. Kerülje a szűrő eltömődését. Ne adja a sót a szkimmeren keresztül.

6. Az oldódási folyamat gyorsítása érdekében kefélje a medencefeneket. Ne hagyja, hogy a só a medence alján összegyűljön. Járassa 24 órán át a szűrőszivattyút, hogy a só alaposan feloldódjon

7. 24 óra után, és amikor az összes só feloldódott, kapcsolja be a sósvizes rendszert, a nyomógombot addig nyomva, míg egy „bip” hangot nem hall, villogni kezd a „00” kód és ekkor állítsa be a a sósvizes rendszer kívánt működési idejét (lásd. működési idő táblázat).

 Só eltávolítása

Ha túl sok sót teszünk hozzá, az egység zümmögő hangot hallat, és „Code 92” jelenik meg (ld. „alarm kódok”). A sótartalmat csökkentenie kell. A só koncentráció csökkentésének egyetlen módja a medencevíz egy részének leengedése és friss vízzel történő pótlása. Engedje le a medencevíznek mintegy 20 %-át, és töltse fel újból a medencét, míg a kód 92 el nem tűnik.

A medence térfogat számítása

| Medencetípus | Köbméterben (medenceméretek méterben) |
| --- | --- |
| Négyszögletes | hosszúság x szélesség x átlag mélység |
| Kerek | hosszúság x szélesség x átlag mélység x 0,79 |
| Ovális | hosszúság x szélesség x átlag mélység x 0,80 |

* Az európai biocidról szóló rendelet (BPR, (EU) 528/2012) megköveteli olyan só (nátrium-klorid) használatát, amelyből elektrolízissel aktív klór állítható elő és ezt az Európai Vegyianyag Ügynökség (ECHA) jóváhagyta, valamint a szállító szerepel az ECHA listáján. (95. cikk)

INTEX MEDENCÉK SÓ TÁBLÁZATA

Ez a táblázat a szükséges só adagolását mutatja az optimális 3000ppm só szint eléréséhez és fenntartásához.

INTEX MEDENCÉK CIANURSAV TÁBLÁZATA

A cianursav olyan vegyszer, amely csökkenti az UV sugárzás miatti vízben lévő klór veszteséget szabadtéri medencék esetén. Ahhoz, hogy a medence vize áttetsző és tiszta maradjon és a készülék max. teljesítménye fennmaradjon, cianursavat kell adni a medence vízhez. A max. teljesítmény fenntartása érdekében javasoljuk, hogy a cianursav szintet a sómennyiség körülbelül 1%-nál tartani, azaz pl. 45kg só x1% = 0,45kg cianursav.

Ha a medence vize elszennyeződött, piszkos vagy koszos, NE ADJON klórstabilizálót (cianursavat) a vízbe, mivel az lassítja a készülék fertőtlenítő hatását. Ilyen körülmények mellett meg kell növelni a keringtetési ciklusokat. Amikor a víz áttetsző és tisztasága megfelelő, akkor adagolható újra a cianursav.

INTEX MEDENCÉK MŰKÖDÉSI IDŐ TÁBLÁZATA (cianursavval)

| Medence méret |  | Vízmennyiség (átszámítva 90% fémvázas medencére és 80% Easy Set és ovális medencére) | Működtetési idő (órában) különböző külső levegőhőmérséklet mellett |  |  | Intex szűrő működ-tetési idő (óra) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Liter | 10-19 0C | 20-28 0C | 29-36 0C |  |
| INTEX FÖLD FELETTI MEDENCE |  |  |  |  |  |  |
| EASY SET MEDENCE | 244cmx61cm | 1942 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 244cmx76cm | 2419 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 305cmx61cm | 3077 | 3 | 3 | 3 | 4 |
|  | 305cmx76cm | 3853 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 366cmx76cm | 5621 | 5 | 5 | 5 | 6 |
|  | 396cmx84cm | 7290 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| FÉMVÁZAS MEDENCE | 244cmx51cm | 1828 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 305cmx76cm | 4485 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 366cmx7cm | 6503 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| PRISMA FÉMVÁZAS MEDENCE | 305cmx76cm | 4485 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 366cmx76cm | 6503 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| PRISMA FÉMVÁZAS SZÖGLETES MEDENCE | 300cmx175cmx80cm | 3539 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | 400cmx200cmx100cm | 6836 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| KICSI FÉMVÁZAS SZÖGLETES MEDENCE | 220cmx150cmx60cm | 1662 | 1 | 2 | 2 | 3 |
|  | 260cmx160cmx65cm | 2282 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | 300cmx200cmx75cm | 3834 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 450cmx220cmx84cm | 7127 | 7 | 7 | 7 | 8 |

FONTOS

A keringtető szivattyú 1 órával tovább működjön, mint a sósvizes rendszer szükséges működési ideje.

MEGJEGYZÉS: Ha az Intex szűrő időkapcsolóra van kötve a Fi-relénél, a leghosszabb működési idő 10 óra. Az időkapcsolót kézzel kell reszetelni a működési idő meghosszabbításához.

| SZÜKSÉGES SÓ SZÁMÍTÁSI KÉPLET MINDEN MEDENCÉRE |  |
| --- | --- |
| Sómennyiség induláskor (kg) | Sómennyiség alacsony szint érzékelésekor (kg) |
| Vízmennyiség (liter) x 0,025 | Vízmennyiség (liter) x 0,0008 |

| SÓ TÁBLÁZAT NEM INTEX MEDENCÉKHEZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vízmennyiség | Sómennyiség induláskor | Sómennyiség alacsony szint érzékelésekor (91-es kód) |
| Liter | Kg | Kg |
| 1893 | 6 | 2 |
| 2839 | 9 | 3 |
| 3785 | 11 | 4 |
| 4731 | 14 | 5 |
| 5678 | 17 | 6 |
| 6624 | 20 | 7 |
| 7570 | 23 | 8 |
| 8327 | 25 | 9 |

| CIANURSAV TÁBLÁZAT NEM INTEX MEDENCÉKHEZ |  |
| --- | --- |
| Vízmennyiség | Induláskor szükséges Cianursav 0,01g/liter (10ppm) |
| Liter | Gramm |
| 1893 | 19 |
| 2839 | 28 |
| 3785 | 38 |
| 4731 | 47 |
| 5678 | 57 |
| 6624 | 66 |
| 7570 | 76 |
| 8327 | 83 |

| NEM INTEX MEDENCÉK MŰKÖDÉSI IDŐ TÁBLÁZATA (cianursavval) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vízmennyiség | Működtetési idő (órában) különböző külső levegőhőmérséklet mellett |  |  | Javasolt Intex szűrő működ-tetési idő (óra) |
| Liter | 10 – 19 0C | 20 – 28 0C | 29 – 36 0C |  |
| 1893 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2839 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 3785 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 4731 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 5678 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 6624 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 7570 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 8327 | 8 | 8 | 8 | 9 |

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

1.  Indítsa el a keringtető szivattyút

2.  Indítsa el a készüléket:

Csatlakoztassa a tápkábelt egy földelt aljzatba és tesztelje a Fi-relét.

Nyomja meg a  gombot. A vezérlő állomás LED-en megjelenik a „”00” kód villogva, jelezve, lehet programozni.

3. Állítsa be a működési időt a sósvizes rendszeren:

A "00" kód villogásánál nyomja meg a gombot a kívánt üzemóra beállításához. Tekintse meg a "Működési idő táblázatot" a kívánt működési időhöz a medence méretének megfelelően . A gomb nyomása növeli az időt 01-ről 12 órára. Ha túl sok órát választott ki, nyomja meg a ciklus ismétlését. A beépített időzítő most aktiválja a sósvizes rendszert, minden nap ugyanabban az időben, a beállított órák szerint.

MEGJEGYZÉS: A sósvíz-rendszer nem működik, ha a szűrőszivattyú nem működik. Győződjön meg róla, hogy a szűrőszivattyú (vagy indítsa el manuálisan) a sósvizes fertőtlenítő működés megkezdése előtt 5 perccel és a leállása után 15 perccel üzemeljen.

4. Záró billentyűzet funkció: Ha a kívánt óra értéket mutatja, nyomja meg a LOCK/UNLOCK gombot. A kezelőpanelen egy zöld "WORKING" jelző fény világít néhány másodpercen belül, jelezve, hogy a sós vízrendszer megkezdte a klórgyártást, a LED megjeleníti a fennmaradó klórtermelő órákat, amíg le nem áll. Ha a vezérlőgombokat ebbe a beállításban zárja, megakadályozza a működési ciklus jogosulatlan módosítását. Megjegyzés: Ha elfelejti lezárni a billentyűzetet, a rendszer automatikusan lezárja, és 10 másodperccel később indul el.

5. Módosítsa a működési órákat, ha szükséges. Nyomja meg a LOCK/UNLOCK gombot és a beállított idő villogni fog. Ismételje a 3-as és 4-es pontokat.

6. Készenléti/takarékos üzemmód:

Ha a ciklusidő véget ér, a zöld “SLEEP” felirat világít és a LED kijelzőn 93 villog. A rendszer ekkor készenléti módban van. Egy bizonyos idő elteltével kikapcsol, és takarékos üzemmódra áll át. 24 órán belül a rendszer automatikusan visszakapcsol, és megkezdi a napi klórtermelést. A “SLEEP” kijelző bekapcsolva marad, és a rendszer takarékos állapotba kerül. A LED kijelző 5 percen belül kialszik. Nyomja meg a LOCK/UNLOCK vagy a TIMER gombot, és az utolsó LED jelzés felvillan.

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

LED KIJELZŐ KÓD TÁBLÁZAT

| LED kijelzés | Meghatározás |
| --- | --- |
| 00 | Készenléti üzemmód (indítás) |
| 01 | Minimális üzemóra (1 óra van hátra) |
| 02 | Üzemóra (2 óra hátralevő idő) |
| 03 | Üzemóra (3 óra hátralevő idő) |
| 04 | Üzemóra (4 óra hátralevő idő) |
| 05 | Üzemóra (5 óra hátralevő idő) |
| 06 | Üzemóra (6 óra hátralevő idő) |
| 07 | Üzemóra (7 óra hátralevő idő) |
| 08 | Üzemóra (8 óra hátralevő idő) |
| 09 | Üzemóra (9 óra hátralevő idő) |
| 10 | Üzemóra (10 óra hátralevő idő) |
| 11 | Üzemóra (11óra hátralevő idő) |
| 12 | Maximális üzemóra (12 óra van hátra) |
| 90 | Riasztó kód (alacsony átfolyás/nincs áramlás) |
| 91 | Riasztó kód (alacsony só szint) |
| 92 | Riasztó kód (magas só szint) |
| 93 | Készenléti állapot (előző üzemmód vége) |
| „BLANK” nincs kijelzés | Nincs tápfeszültség vagy „Takarékos üzemmódban várja a következő sóbontási ciklust. |

FONTOS Amikor megjelenik a "90"-es kódjelzés, győződjön meg arról, hogy a szűrőszivattyú időzítője egy (1) órával hosszabb, mint a sósvíz rendszer működése. Ha a szűrőszivattyúnak nincs beépített időzítője, a szűrőszivattyút manuálisan kell be- és kikapcsolni minden nap.

SÓBONTÓ ÉS SZŰRŐSZIVATTYÚ RÖGZÍTÉSE

Néhány országban, különösen az Európai Unióban szükséges a keringtető szivattyúegység rögzítése függőleges helyzetben a talajra vagy egy bázis lapra. Tudakozódjon a helyi hatóságoknál a vonatkozó előírások után a föld feletti medencék keringtető szivattyúk elhelyezése felöl. Amennyiben előírás, rögzítse az alapon lévő két lyuk segítségével. Nézze az alábbi rajzot.

A sóbontó és keringtető szivattyú egység felszerelhető cement alapra vagy  falapra. A teljes tömeg meg kell, hogy haladja a 18kg-ot.

1. A felszerelési lyukak 6,4 mm átmérőjűek, és az egymástól levő távolságuk 52 mm.

2. Használjon két csavart és anyát maximum 6,4 mm átmérővel.

KARBANTARTÁS

FONTOS

A rendszer tisztítása előtt húzza ki a hálózati kábelt. A víz kiömlésének elkerülése érdekében helyezze be a fekete kalapszerű dugókat a szűrőnyílásba. Az összes karbantartási feladat elvégzése után vissza kell csatlakoztatnia a hálózati kábelt, és ki kell húznia a csatlakozót.

Titán elektrolit cella tisztítása

A titán elektrolit cella öntisztító funkcióval rendelkezik, amely beépítésre került az elektronikus vezérlés programozásába. A legtöbb esetben ez az öntisztító funkció optimális állapotban fogja tartani az elektrolit cellát. Ha a medence vize kemény (magas ásványianyag-tartalom) az elektrolit cella időszakos kézi tisztítást igényelhet. A maximális teljesítmény fenntartása érdekében javasoljuk, hogy havonta nyissa ki és szemrevételezze a titán elektrolit cellát (7). A következő lépések a cella tisztítására vonatkozó utasításokat tartalmaznak.

Ellenőrzés és tisztítás:

1. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

2. A víz kifolyásának megakadályozása érdekében csavarja le a szűrőrácsokat a szűrőcsatlakozókból, és helyezze be a kalapszerű csatlakozókat a szűrő csatlakozóiba.

3. Húzza ki a 2 tömlőt a sós vízrendszerből (lásd az 1~3. rajzot).

4. Csavarja le a titán elektrolit cella dugójának gallérját, húzza ki a dugót a titán elektrolit celláról (7) (lásd a 4. rajzot).

5. Csavarja le a cellaanyát, távolítsa el a titán elektrolit cellát a cellaházból (lásd az 5. rajzot).

6. Helyezze a titán elektrolit cellát egy tartályba, és öntsön konyhai minőségű ecetet a tartályba, amíg a titán elektrolit cella el nem merül. Áztassa 1 órán keresztül, majd öblítse le egy nagynyomású kerti tömlővel (lásd a 6. rajzot).

7. Az elektrolitikus cella újracsatlakoztatásához fordítsa meg a 3., 4., 5 és 6-os lépéseket fordított sorrendben, hogy a cellát visszacsatlakoztassa.

KARBANTARTÁS (FOLYTATÁS)

INTEX TESZTCSÍKOK (ÖSSZECSOMAGOLVA A TERMÉKKEL)

A teszt csíkokkal egyidőben ellenőrizhetőek a szabad klór ”Free Chlorine”, „pH”, kalcium keménység „Calcium Hardness” és a teljes lúgosság „Total Alkalinity” szintek. Ajánlott hetente tesztelni a medence vizet, és a klórkoncentrációt folyamatosan 0,5-3 ppm értéken tartani.

Útmutatás és használat

- Merítse az egész csíkot mélyen a vízbe és azonnal vegye ki.

- Tartsa a csíkot vízszintben 15 másodpercig. Ne rázza le a vizet a szalagról.

- Hasonlítsa össze a szalag párnáit a csomagoláson lévő színskálával. Ha szükséges, állítsa be a vegyszer szintet a medencében. Nagyon fontos, használja a megfelelő technikát a víz vegyszer szintjének tesztelésénél. Olvassa el és kövesse a szalagon lévő utasításokat.

HOSSZÚTÁVÚ TÁROLÁS ÉS TÉLIESÍTÉS

- Húzza ki a kábelt a csatlakozó aljzatból.

- Miután leeresztette a medencéből az összes vizet, válassza le az sósvizes rendszert a tömlőkről, az összeszerelési utasítással fordított sorrendben.

- Csak száraz alkatrészeket tároljon. Ez egyben jó idő az elektrolit cella szemrevételezésére és tisztítására.

- Száraz helyen tárolja az egységet és alkatrészeket. A hőmérsékletet 0 és 36 ͦ C között  tartsa.

- A tároláshoz az eredeti csomagolást lehet felhasználni.

MEDENCE KARBANTARTÁS ÉS KÉMIAI FOGALMAK

A víz tulajdonságaival kapcsolatban érdeklődjön a helyi medencekereskedőnél.

* A medence-vegyszereket ne adja közvetlenül a szkimmerbe. Ez károsíthatja a cellát.

* A javasolt értéknél jóval nagyobb só- és fertőtlenítőszer tartalom a medence fémrészeinek korrózióját okozhatja.

* Ellenőrizze a tesztkészlet érvényességi idejét, mivel a határidő lejárta után hamis eredményeket adhat.

* Ha a gyakori medence használat következtében pótlólagos fertőtlenítőszerre van szükség, használjon triklórbázisú, TCCA vagy diklór-alapú szert.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ (folytatás)

| LED PANEL KÓD | PROBLÉMA | MEGOLDÁS |
| --- | --- | --- |
| LED panel kód Flash és Alarm bekapcsolt (MEGJEGYZÉS: mindig kapcsolja le az áramellátást mielőtt tisztít vagy szervizel) |  |  |
|  | 1. Szűrőszivattyú nincs a rendszerhez csatlakoz-tatva, és/vagy kapcsolja be | ► Ellenőrizze a szűrőszivattyú csatlakoztatását és működését. Lásd „Szerelési útmutató”. |
|  | 2. A keringető vezeték elzáródott | ► Nézze meg, hogy a szelepek nyitva vannak-e. ► Tisztítsa meg a szűrőbetétet és a cellát a szennyeződésektől. Lásd „Karbantartás”. ► Engedje be az összes beszorult levegőt a vezetékbe. Lásd a szűrőszivattyú leírást. |
|  | 3. Hibás a ki- és bemeneti tömlő csatlakozás iránya | ► Ellenőrizze a beömlő és elfolyó víztömlők irányát. Szükség esetén cserélje fel a tömlőket. Lásd „Összeszerelési útmutató” |
|  | 4. Vízkő az áramlásérzékelőn | ► Tisztítsa meg az áramlásérzékelőt, különösen a csuklópántot. Lásd „Karbantartás”. |
|  | 5. Az áramlásérzékelőn laza a kábel | ► Csatlakoztassa szorosan az átfolyásérzékelőt a csatlakozó aljába |
|  | 6. A szivattyú és a sóbontó időzítés közötti probléma | ► Reszetelje az időzítőt mind a szivattyún, mind a sóbontón, lásd „Ciklusidő növelés” |
|  | 7. Hibás áramlásérzékelő | ► Keresse fel az Intex szervizt |
|  | 1. Szennyeződés, vízkő a titáncellán | ► Vegye ki az elektrolit cellát ellenőrzésre. Tisztítsa meg, ha kell. Lásd „Karbantartás”. |
|  | 2. Alacsony sószint/nincs só | ► Adjon sót hozzá. Lásd „Só és medencevíz mennyiségek”. |
|  | 3. Az elektrolit cella vezetéke laza | ► Ellenőrizze, hogy az áramlásér-zékelő helyesen van-e rögzítve, nem laza. Rögzítse a csatlakozásában. |
|  | 4. Az elektrolit cella hibás | ► Keresse fel az Intex szervizt. Cserlje a cellát. |
|  | 1. Magas só szint 2. Vízhőmérséklet > 35 0C 3. Titán elektróda hiba | ► Eressze le a medencevíz egy részét, és töltse fel friss vízzel. Lásd „Só és medencevíz mennyiségek”. ► Lépjen kapcsolatba az Intex szervizzel. ► Lépjen kapcsolatba az Intex szervizzel. |

FONTOS

Ha továbbra is problémát tapasztal, lépjen kapcsolatba az Intex Ügyfélszolgálattal.

Korlátozott garancia

Az Ön Krystal ClearTM sóbontásos rendszerét a legjobb minőségű anyagokból és munkával állították elő. Minden Intex terméket megvizsgáltak és hibátlanul hagyták el a gyárat. Ez a korlátozott garancia csak a Krystal ClearTM sóbontásos rendszerére valamint az alább listázott alkatrészekre vonatkozik.

Ez a korlátozott garancia kiegészíti és nem helyettesíti az Ön törvényes jogait és jogorvoslati lehetőségeit. Amennyiben ez a garancia összeegyeztethetetlen bármely törvényes jogával, akkor azok elsőbbséget élveznek. Például, a fogyasztóvédelmi jogszabályok az egész EU-ban biztosítják a törvényes garanciális jogokat amellett, hogy ettől a korlátozott garanciától mit kap: az EU fogyasztói törvények információiért látogasson el az Európai Fogyasztói Központ honlapjára, http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

A jelen korlátozott garancia kizárólag az eredeti vásárlóra vonatkozik és nem ruházható át. Ez a korlátozott garancia a kiskereskedelmi vásárlás napjától az alábbi időszakokra érvényes. Őrizze meg az eredeti vásárlási számlát és ezt a dokumentumot, mert azokat csatolnia kell a garancia igényéhez, különben érvénytelen lesz a korlátozott garancia.

Krystal ClearTM sóbontásos rendszer garanciája – 2 év

Elektrolit cellák garanciája – 1 év

Házak, szelepek és kötőelemek garanciája – 180 nap

Ha a garancia ideje (fent jelzett) alatt gyártási hibát talál a homokszűrős szivattyúnál és a sóbontásos rendszernél, forduljon az „Intex Márkaszervízhez”. Ha a termék az Intex Szervizhez kerül, az megvizsgálja és eldönti a garancia jogosságát. Ha a termék a garancia hatálya alá tartozik, a terméket megjavítják, vagy ugyanarra cserélik vagy hasonlóra (Intex választása szerint) díjmentesen.

Az Ön országára vonatkozó egyéb törvényes jogok, mint ez a garancia, nem illetik meg. Országában a lehetséges mértékig az Intexnek semmilyen felelőssége sincs Ön felé sem bárki harmadik személy felé közvetett vagy közvetlen kárért a homokszűrős szivattyú és sóbontásos rendszer használatából eredően sem az Intex sem az ügynökei és alkalmazottai cselekvésével összefüggésben (a termék gyártási hibáit is beleértve). Ha az ország nem teszi lehetővé a felelősség kizárását vagy korlátozását véletlen vagy következményes károkért, ez a korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

Meg kell jegyezni, hogy a korlátozott garancia nem vonatkozik a következő körülményekre:

 Ha a Krystal ClearTM sóbontásos rendszerét gondatlansággal, rendellenesen használja, a kezelési útmutatóval ellentétesen nem megfelelő feszültséggel vagy árammal működteti, helytelenül tartja karban vagy tárolja;

 Ha a Krystal ClearTM sóbontásos rendszerét az Intex minőségi ellenőrzésétől független körülmények miatt sérül meg, beleértve, de nem kizárólagosan a rendes kopást, a természeti károkat (tűz,víz, fagyás, eső) vagy egyéb környezeti erőket;

 Nem az Intex által értékesített alkatrészek és/vagy szerkezeti elemek esetén;

 A Krystal ClearTM sóbontásos rendszer jogosulatlan változtatására, javításokra vagy szétszerelésre, amelyet nem az Intex szervize végzett.

A medencevíz elvesztésével összefüggő költségekre, vegyszerekre vagy vízkárokra nem vonatkozik a garancia. Nem terjed ki a garancia bármely tulajdonban vagy személyben okozott kárra.

Gondosan olvassa el a használati útmutatót, kövesse a homokszűrős szivattyú és sóbontó rendszere üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos utasításokat. Mindig ellenőrizze a terméket használat előtt. Ez a korlátozott garancia elvész, ha a használati utasítást nem tartja be.